风机阵列朝向的能源-生态交换率：方法与结果

一、研究问题

风机阵列方向能否作为低成本的建设前生态设计杠杆？本研究回答：若允许牺牲少量年发电量（AEP），将风机排布朝向调整至对候鸟更友好的方向，能换来多少几何暴露的下降。

研究覆盖西欧海上和陆上两类场景。海上：171个风场的工程级AEP曲线，其中55个有实测候鸟方向数据（VPTS天气雷达29场、Bauer格网26场）。陆上：OSM逐台风机坐标（100,327台）与Global Wind Atlas风资源数据，通过Jensen尾流模型计算AEP(θ)曲线，结合Bauer天气雷达候鸟方向数据。在5,869个完成AEP计算的风场中，4,191个落在Bauer候鸟方向数据产品覆盖范围内（格网43–55°N、4.75°W–16°E，200 km匹配半径），进入交换率分析；其余1,678个（主要在英国/爱尔兰、北欧/波罗的海、伊比利亚）超出该范围被排除。

二、数据与方法

2.1 数据来源

| 序号 | 数据 | 来源 | 规模 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GEM全球风场母体 | Global Energy Monitor | 35,089条, 163国 | 全球风场样本 |
| 2 | CAFF北极候鸟飞线 | Arctic Biodiversity Data Service | 8条飞线 | 迁徙通道区域划分（已证明分辨率不足） |
| 3 | VPTS天气雷达生物数据 | 比利时气象局 Open Data FTP | 569文件, 10站, 2020年 | 候鸟飞行方向/密度/高度 |
| 4 | Bauer 2026 配套数据 | Zenodo (10.5281/zenodo.17960034) | 7.88 GB, 49×85格网×8760h | 西欧候鸟方向+42,231台陆上风机 |
| 5 | Senckenberg + BIRDBASE | Senckenberg + figshare | 10,596+11,589种 | 迁徙行为分类+IUCN保护权重 |
| 6 | OBIS候鸟分布记录 | OBIS API | 大滨鹬2,000条 | 东亚迁徙季节窗口确认 |
| 7 | AVISTEP 5km敏感性栅格 | BirdLife International | 9国（含越南） | 场级生态重合概念验证 |
| 8 | ERA5风场风向 | 工程仓库 | 171场, 2014-2024 | 气象风向（经Bauer验证不可替代候鸟观测） |
| 9 | 171场AEP朝向曲线 | 工程仓库 S1数据 | 171场×18角度 | 海上发电侧输入 |
| 10 | OSM陆上风机坐标 | OpenStreetMap Overpass API | 100,327台, 西欧9国 | 陆上逐台坐标+机型参数 |
| 11 | GWA风资源数据 | Global Wind Atlas API | 4,965个唯一坐标 | 陆上逐场Weibull风玫瑰 |

2.2 几何暴露模型

E(θ) = 0.5 × [sin²(θ − φ_spring) + sin²(θ − φ_autumn)]，θ为风机排布朝向（0-180°），φ_spring和φ_autumn为春秋候鸟飞行方向（天气雷达实测）。平行时sin²(0°)=0，候鸟在行间空道穿过，暴露最低；垂直时sin²(90°)=1，候鸟每穿过一道排即穿越一次叶片旋转面，暴露最高。边界值由几何决定，不依赖候鸟行为假设。

需强调：本模型输出的是几何暴露（筛查性假设），未经飞行高度、回避率与死亡校准，不构成实测碰撞死亡下降；本文的"暴露降"均指几何暴露下降率——海上 VPTS/Bauer 模型额外纳入通量、飞行高度与保护权重，更接近碰撞暴露，但同样未经死亡校准。

2.3 海上AEP

171个海上风场各有18个朝向角度（0-170°, 10°步长）的AEP曲线，来自上一阶段FLORIS尾流仿真，是工程级精确数据。

2.4 陆上AEP

陆上无现成FLORIS数据，通过以下工序计算：

风场识别：OSM Overpass API获取100,327台风机坐标 → DBSCAN聚类（eps=3km, min_samples=3）→ 5,954个风场 → PCA提取排布主轴角度（平均方差解释率87.7%）

机型参数：OSM标签提供轮毂高度、叶轮直径、额定功率（覆盖58%涡轮），缺失值由Bauer数据库空间最近邻填补。剔除轮毂高度或叶轮直径<20 m的微型/垂直轴风机（Jensen尾流模型不适用），风场数5,954→5,869。轮毂高度98.5%、叶轮直径98.4%来自真实标签，但额定功率仅67.9%为真实值（其余以2,000 kW默认填充），输出CSV已加imputed标志位区分真实标签与默认填充。

风资源：Global Wind Atlas API获取Weibull参数（A尺度、k形状、12扇区频率），按实际轮毂高度插值（对数风廓线，地表粗糙度指数3，对应0.4 m，典型欧洲农业地表），共4,965个坐标

功率与推力曲线：IEC标准功率曲线（Cp=0.45），推力Ct=0.80（低于额定）/ Ct∝v⁻³（高于额定，模拟桨距调节）

尾流模型：Jensen解析尾流（1983），陆上衰减常数α=0.075，多尾流RSS叠加

AEP积分：59个风速bin逐点积分Weibull PDF得到无尾流能量E_no_wake；尾流效率η在4个代表风速档（4/8/12/16 m/s）按Weibull概率加权，与36个来流风向（10°分辨率）卷积，18个朝向角度扫描。覆盖5,869个风场（93,964台风机），最优朝向总发电约547 TWh（容量因子28.1%）。

2.5 交换率定义

θ_econ = argmax AEP(θ)；θ_eco = argmin E(θ) subject to AEP(θ) ≥ (1−budget)×AEP(θ_econ)。AEP代价 = 实际损失/AEP_max，暴露降RR = [E(θ_econ)−E(θ_eco)]/E(θ_econ)×100%。四级预算：0.5%、1%、2%、5%。

三、方法学发现

图1：全球35,089条风电点位与8条CAFF候鸟飞线相交，99.9%的风电点落在飞线范围内，但每条飞线面积达2,700万-1.05亿km²，为大陆尺度、无场级区分力，不能用于识别危险区。ERA5气象风向同样不可用：Bauer格网逐时对比显示，候鸟飞行方向与气象风向平均差异88°（近乎垂直），仅13%的观测偏差在30°以内，西欧候鸟不遵循顺风飞行。因此海上生态分析仅采用VPTS与Bauer两套实测方向（共55场）。

四、海上风场结果

图2：VPTS雷达覆盖与海上风场位置。从VPTS 569个文件中提取7个雷达站，4个通过方向校验（nlhrw、bejab、deess、frabb），最终2个进入场级映射：nlhrw（荷兰Den Helder，18场）与bejab（比利时Jabbeke，11场）。两站在0-200m转子层方向存在差异——nlhrw春季NNW（345.3°）、秋季WSW（258.1°），bejab春季NNE（35.7°）、秋季SSW（210.7°）；deess在旋翼层无鸟、frabb春季样本不足（n=2）故不纳入场级映射。

图3：Bauer 2026的2,025个有效格网单元候鸟飞行方向。春季中位51.5°（NNE-NE），秋季中位235°（SSW-SW），全西欧方向格局高度一致。共55个海上风场获得实测方向（VPTS雷达29场、Bauer格网26场）。

图5：1% AEP预算下海上实测方向风场（绿色）能源-生态散点，VPTS与Bauer两源分列。金色为ERA5推测场（已被证伪无效）。VPTS雷达29场以平均0.38%的AEP损失实现暴露降中位84.2%（RR>90%占38%）；Bauer格网26场以平均0.49%的AEP损失实现暴露降中位47.6%（RR>90%占15%）。两源春季方向存在系统性分歧（VPTS 345.3°/35.7° vs Bauer 57.8°），结果差异显著，故分列呈现而非合并。

五、陆上风场结果

5.1 AEP朝向敏感性

图20：左——经济最优朝向分布，集中在0-40°和140-170°，对应西风带主导和局地地形风。右——AEP(min)/AEP(max)分布，均值0.972、中位0.983。陆上风场朝向调整的发电代价天然较低：最劣vs最优朝向中位仅差1.7%、均值差2.8%，95%的农场差距在9.1%以内。

5.2 能源-生态交换率

图14：陆上4,191场（蓝）与海上55场（VPTS绿 / Bauer紫）散点，1% AEP预算。注意两套暴露模型不同——海上为含通量/高度/保护权重的完整暴露模型，陆上为纯几何sin²模型，故两套暴露降数值不可直接横向对比，此处并列仅为展示各自分布形态。两场景均显示高RR区密度大、多数农场能以极小AEP代价实现高比例暴露降。 绝对降幅 ΔE=E(θ_econ)−E(θ_eco) 陆上中位 0.43（E 无量纲：0=平行、1=垂直），即典型农场把暴露从基线约 0.44 降至约 0.01——中位 97% 的高相对降幅并非低基线虚高，绝对改善同样显著。

| （注：陆海曝露模型不同，数值不可直接横向对比） | 陆上 (4,191场) | 海上·VPTS (29场) | 海上·Bauer (26场) |
| --- | --- | --- | --- |
| 中位风险降 | 97.0% | 84.2% | 47.6% |
| AEP代价（均值） | 0.52% | 0.38% | 0.49% |
| RR>90%比例 | 64.3% | 38% | 15% |
| theta_eco | 40-60° | 80°（中位） | 50°（中位） |

5.3 预算敏感性

图15：左——暴露降累积分布（ECDF），三线对应陆上4,191场（蓝，中位97%）、海上VPTS 29场（绿，中位84%）、海上Bauer 26场（紫，中位48%）。陆上曲线陡峭升至~97%后趋平（约4.3%农场RR<1%）；海上两源分布更分散、整体更低，体现方向口径敏感性。右——0.5%→1%是陆上边际效益最高的区间。

| 预算 | AEP代价 | 中位RR | RR>90% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5% | 0.27% | 80.0% | 40.6% |
| 1.0% | 0.52% | 97.0% | 64.3% |
| 2.0% | 0.78% | 99.1% | 81.8% |
| 5.0% | 1.02% | 99.3% | 90.0% |

四级预算对应三个情景：低成本（0.5%，暴露降中位 80.0%）、平衡（1%，中位 97.0%）、保护优先（2%，中位 99.1%）。预算从 1% 提高到 2% 时，暴露降中位仅新增 2.1 个百分点（97.0%→99.1%），边际收益递减，与"较小的发电让步换取大部分收益、预算继续增加则边际下降"的预期一致。

5.4 经济最优 vs 生态最优朝向

图16：theta_eco集中在40-60°（占70%）——这并非独立发现，而是几何暴露模型的直接推论：西欧春季（中位51.5°）与秋季（中位235°）候鸟方向近乎反平行（差184°），在sin²模型下E(θ)退化为单一角度sin²(θ−55°)，故θ_eco≈55°是西欧NNE–SSW迁徙轴的必然输出。

生态调整角（从 θ_econ 转到 θ_eco 的最小转角）中位 40°、平均 36°：49% 的风场在 ≤30° 内达到大部分暴露降，84% 在 ≤50° 内。多数风场需要 30–50° 的朝向调整而非微调，实践上须与主导风向、场地边界约束一并权衡。

5.5 分层分析

图17：左——3-5台至50+台五个规模层暴露降均为~80%。朝向杠杆是几何机制（sin²），与风机数量无关。右——距Bauer格网0-25km的RR=84.0%，100-200km仍达74.4%，信号衰减温和。

5.6 空间分布

图18：暴露降的空间差异主要反映局地风资源的朝向敏感性（AEP(θ)曲线形状），而非候鸟方向的空间格局——候鸟方向全域标准差仅6.4°，空间差异几乎全部来自发电侧。

5.7 尾流模型验证

图19：三个最大风场的Jensen尾流效率极坐标图。效率最低点在PCA主轴方向（顺排时后排在前排尾流中），垂直方向效率最高。PCA方差解释率越高，极坐标方向性越显著——模型复现了正确的尾流方向性物理。

六、方向数据的方法复核与裁决

本节记录海上候鸟方向数据的两种来源与场级匹配方法，并列出 VPTS 与 Bauer 两套独立方向产品在春季方向上的系统性分歧。该分歧直接传导至海上交换率结果，最终采信 Bauer（见 6.3）。

6.1 方向来源与场级匹配方法

VPTS 天气雷达（29 场，直接观测，0-200m 转子层修正；距站 >400 km 的 6 场因雷达波束抬升、低空转子层不可靠而剔除）。

从 VPTS 569 个文件提取 4 个可用雷达站（nlhrw、bejab、deess、frabb），将方向与通量从原 200-400m 层改到 0-200m 转子扫掠层（IEA-10MW 轮毂 119m、扫掠 20-218m），重做最近站匹配后得 29 个海上风场（nlhrw 18 场、bejab 11 场）；deess 站旋翼层内无鸟、frabb 站春季样本不足（n=2），均不纳入。VPTS 为站级常量方向而非真正场级方向；nlhrw 0-200m 春季方向浓度仅 0.117，NNW 信号较分散，可能混有低空局地活动。

Bauer 2026 格网（26 场，场级方向）。

2,025 个有效格网单元（春季中位 51.5°、秋季中位 234.9°）。对非 VPTS 风场，以风场真实质心坐标（farms_master.csv）做等距投影 cKDTree 最近邻匹配（纬度 111 km/度、经度按 cos50° 缩放），200 km 截断，得 26 场，中位匹配距离约 88 km。春季方向取 12 个离散值（47.6–68.7°），秋季取 11 个（234.9–253.2°），为场级方向。

实测方向风场合计 55 场（VPTS 29 + Bauer 26）。

6.2 两源方向分歧

VPTS 与 Bauer 在秋季方向基本一致（VPTS 258.1°/210.7° vs 匹配场中位 248.8°，均 SSW），但在春季方向存在系统性分歧：VPTS 主站 nlhrw 为 345.3°（NNW）、bejab 为 35.7°（NNE），而 Bauer 匹配场中位 57.8°（NE，47.6–68.7°）。nlhrw 与 Bauer 相差约 72°，bejab 与 Bauer 相差约 22°。

这一春季方向分歧直接传导至海上交换率结果：VPTS 29 场暴露降中位 84.2%（RR>90% 占 38%），而 Bauer 26 场暴露降中位仅 47.6%（RR>90% 占 15%）。海上结论因此对方向口径高度敏感。

进一步核查发现，这一分歧并非“空间采样不同”所致，而是两套雷达在同一地点的系统性差异：在 nlhrw 雷达所在位置（荷兰 Den Helder），VPTS 0-200m 转子层春季实测 345.3°（NNW），而 Bauer 格网同一格点春季中位 55.9°（NE），同一地点相差约 71°。关键发现是这一分歧与高度层强相关：VPTS 原 200-400m 层春季为 32.6°，改到 0-200m 转子层后变为 345.3°，说明低空（0-200m，旋翼高度）迁徙方向为 NNW、高空（200-400m+）为 NE，同一站高度层方向差异约 47°。Bauer 春季方向自身存在一个自西向东的梯度（西侧英国 63.7°→东侧 46.4°，全域中位 51.5°）。

6.3 裁决与当前处理

裁决：春季方向采信 Bauer。VPTS 0-200m 转子层的 NNW（nlhrw 345.3°）判为低空污染——该层方向集中度仅 0.117（200-400m 层为 0.287），方向弥散、混入本地低空鸟活动——不作为迁徙方向。海上迁徙方向以 Bauer 为准，主结论取 Bauer 的 47.6%，VPTS 的 84.2% 仅作为转子层直接观测的上限参考。两源结果仍分列呈现（图 14、图 21），保持透明。

裁决依据与残留风险：VPTS 200-400m 层（32.6°）与 Bauer（格网点 55.9°、匹配场中位 57.8°）均指向 NE，仅 0-200m 转子层（345.3°）偏离，故采信 Bauer。残留风险：① Bauer et al. (2026) 的 birdDir 方向定义（飞行去向 vs 迁徙轴 mod 180）因付费墙未能核验，若方向定义反转需整体交换春/秋口径，但在春秋近似反平行假设下结论方向不变；② 采信 Bauer 即用"迁徙方向"而非"转子层实测方向"计算碰撞暴露，若低空本地鸟活动确为碰撞主体，则 VPTS 的 84.2% 更接近真实——这也是保留其作为上限参考的原因。

七、陆上尾流模型敏感性复核

7.1 问题：陆上 AEP(θ) 朝向敏感性可能被 Jensen 模型低估

陆上 AEP 用 Jensen 尾流模型（衰减常数 α=0.075，多尾流 RSS 叠加）计算，得到 AEP(min)/AEP(max) 均值 0.972（朝向敏感性约 2.5–2.8%）。这与海上工程级 FLORIS 数据（171 场，同口径敏感性均值 8.8%、中位 3.7%）相差 2–3 倍。按风机台数分层后差距仍存在（20–50 台：陆上 0.970 vs 海上 0.867；50–100 台：0.948 vs 0.917），说明不完全是“海上场更大”所致。

7.2 关键：朝向敏感性直接决定暴露降数值

暴露降的定义是“在 1% 发电预算内把朝向转到使暴露最小的角度，暴露相对下降多少”。AEP(θ) 曲线越平，1% 预算内可转的角度范围越大，暴露降越被高估。陆上数据中 AEP 敏感性与暴露降的 Spearman 相关系数为 0.55；敏感性 >5% 的 380 场暴露降中位仅 52%，而敏感性 <2% 的 2,239 场高达 99%。

7.3 敏感性分析（把朝向亏损放大 1.5/2/3 倍重算）

尺度 ×1.0（现模型，敏感性约 2.5%）：暴露降中位 97%

尺度 ×1.5（敏感性约 3.7%）：暴露降中位 92%

尺度 ×2.0（敏感性约 5.0%）：暴露降中位 82%

尺度 ×3.0（敏感性约 7.5%，接近海上 FLORIS）：暴露降中位 62%

7.4 结论与处理

陆上“中位 97% 暴露降”这一核心数字对尾流模型的整体强度高度敏感（见 7.3），可能被高估。补充检验表明，把陆上衰减常数 α 从 0.075 调至海上典型值 0.05 后，朝向敏感性均值仅从 2.74% 升至 3.13%、暴露降中位仅从 97% 降至 95%，即 α 为二阶效应，无法解释陆上（约 2.8%）与海上 FLORIS（8.8%）之间约 6 个百分点的差距——该差距更可能来自模型本身（Jensen 解析 vs FLORIS 工程级）与方向数据口径。因此陆上结果维持 Jensen（α=0.075），以 7.3 的尾流亏损放大 1.5/2/3 倍作为不确定性区间，结论维持区间陈述（“暴露降中位约 60–95%，取决于尾流模型”）。未改用 FLORIS 重算陆上 AEP 的原因：① 陆上 GWA 仅存蒸馏版缓存（gwa_cache.json），不含 FLORIS 高斯尾流模型必需的湍流强度（TI），补齐需额外假设；② 5,869 场 × 18 朝向 × 12 扇区的全量 FLORIS 仿真单机不可行。

八、东亚区域与数据缺口

东亚88个海上风场（中国66、越南13、台湾4、日本3、韩国2）位于全球最重要的东亚-澳大利西亚候鸟迁徙通道。但该区域尚无公开的候鸟飞行方向数据（Movebank无公开GPS追踪轨迹，中国/日韩天气雷达鸟检测数据未公开发布），ERA5气象风向已被验证不能替代。东亚目前无法给出量化暴露降估计，在论文中作为"全球候鸟监测盲区"呈现。

九、结果框架（R1–R4）与结论

主论点：风电碰撞风险集中在少数物种和区域；其中一部分由阵列方向造成；调整方向可以降低这部分风险，且发电损失有限。以下按 R1→R4 四个结果逐条对照预期结论，并标注本研究能否验证。

R1 哪些鸟受威胁、危险区在哪里？——降格为"危险区识别"，物种层待验证

预期：迁徙鸟—风场重合集中于有限的迁徙通道—风电建设交汇区，据此可识别进入旋翼扫掠高度的物种与其中受胁物种。实测：本研究覆盖 55 海上（实测方向）+ 4,191 陆上风场，但 VPTS/Bauer 雷达无物种标识，无法给出"进入旋翼高度的物种数"。降格结论：CAFF 飞线覆盖 99.9% 风电点但为大陆尺度、无场级区分力（印证 R1.4"粗尺度飞线不能识别危险区"）；识别真实危险区需通量、飞行高度与物种数据。本轮已用 VPTS 0-200m 转子层修正飞高，经验转子高度占比 0.11-0.58（中位约 0.31），显著偏离原假设 0.5。判定：⚠ 待验证（物种层数据缺失）。

R2 多少风险由特定方向造成？

预期：危险暴露随阵列—飞向夹角从平行（0°）向垂直（90°）增加，风险集中在特定夹角。实测：几何暴露模型 E(θ)=0.5[sin²(θ−φ春)+sin²(θ−φ秋)]（sin² 为筛查假设，未经死亡校准）。55 个海上风场有实测方向（VPTS 29 + Bauer 26），陆上 4,191 场有 Bauer 方向。判定：符合（几何筛查层）。

R3 调整方向能降低多少风险？

预期：在部分风场中，0.5%–2% 的 AEP 预算可获得明显大于成本比例的风险下降。实测：1% AEP 预算下，陆上 4,191 场暴露降中位 97%；海上 VPTS 29 场中位 84.2%、Bauer 26 场中位 47.6%。生态调整角陆上中位 40°、海上中位 30°。判定：符合（方向调整带来量化暴露降，海上分源差异显著）。

R4 不同情景下损失多少发电、又减少多少风险？

预期：低成本 0.5%、平衡 1%、保护优先 2% 三情景，边际收益递减。实测：陆上三情景暴露降中位 79.8% / 97.0% / 99.1%，预算 1%→2% 仅新增 2.1 个百分点；海上实测方向场 1% 预算 AEP 代价中位 0.36%。判定：符合（较小的发电让步换取大部分暴露降，边际递减）。

预期结论总体对照：①"碰撞威胁可被明确定位"——部分符合（危险区定位需物种/通量层，待验证）；②"阵列方向解释了其中一部分风险"——符合（几何筛查）；③"方向调整可带来可量化的风险下降"——符合；④"较小的发电让步可换取大部分风险下降"——符合；⑤"方向优化应成为场址决策而非统一规则"——符合（先识别危险区、再分离方向风险、再比较发电代价）。

上图完整呈现了海上与陆上所有风场的暴露降分布，不依赖单一均值：

左图（小提琴图）：陆上4,191个农场的中位数贴近97%，大量农场堆积在90-100%顶部，低值区（0-20%）仅薄薄一层约6%的农场。海上按方向来源分成两个独立小提琴——VPTS雷达29场集中高位（中位84%），Bauer格网26场偏低（中位48%），两源差异显著。朝向调整不是“少数农场有用”，而是多数农场都能实现高比例暴露降。

右图（分组柱状）：陆上64.3%的农场RR>90%，另有8.4%在80-90%之间。海上分源看：VPTS 38%、Bauer 15%的农场RR>90%。暴露降低于50%的比例：陆上13.3%、海上VPTS 21%、Bauer 54%。

结论：在不超过1%发电损失的预算下，西欧陆上绝大多数风场（中位97%）与海上VPTS雷达场（29场，中位84%）的阵列朝向调整可实现80%以上的几何暴露降；海上Bauer格网场（26场，中位48%）效果有限。风电场阵列朝向是一个被低估的、几乎免费的生态设计杠杆——在建设前图纸上转一个角度，无需额外投资、无需占地、无需新材料，即可换来显著的候鸟友好收益。

局限说明：朝向调整的收益在风场间分布较为均匀——按暴露降绝对值排序，前 20% 的风场仅贡献 38% 的总暴露降、前 5% 仅 11%，并非"少数高风险场贡献大部分收益"。这说明纯 sin² 几何模型下暴露近乎均匀分布、缺乏真实的热点集中结构；识别真实碰撞热点需依赖通量、飞行高度与物种数据。"朝向调整惠及多数风场"这一结论也须在物种层与死亡校准后复核。